Barendrecht, 28 oktober 2020

Compact Meerassig Servo Systeem met Hoge Vermogensdichtheid:

De DIAS Drive 2000-serie

De nieuwe DIAS Drive generatie MDD 2000 van SIGMATEK combineert hoge prestaties en flexibiliteit voor de besturing van servomotoren in een zeer compact ontwerp. Het modulaire multi-as servo systeem is ontworpen met één-, twee- en drie-assige modules in verschillende maten en vermogensklassen en biedt veiligheidsfuncties in het standaardmodel.

Het flexibele servo systeem kan als enkel of drie fasen met 230-480 VAC worden gebruikt. Naast één tot drie assen zijn ook een voeding, vermogensfilter, remweerstand en DC-Link circuit aan boord – en dat binnen het formaat van slechts 75x240x219 mm in de meest compacte uitvoering (size 1). Daarmee wordt een zeer hoge vermogensdichtheid bereikt. Met deze compacte uitvoering behaalt het servo systeem een prestatie van 4 kW (3x 5 A-nominaal bij 3x 15 A piekstroom) en in het opvolgende formaat (size 2), tot 9 kW (3x 10 A rated bij 3x 30 A piekstroom). De overbelasting factor is tot 300 procent. Zeer korte controller cyclus tijden van 62,5 µs geven de DIAS Drives uitstekende servo prestaties.

De gecombineerde voeding- en as-module MDP 2000, met maximaal drie geïntegreerde assen, kan fungeren als standalone oplossing of in een netwerk worden geïnstalleerd met een willekeurig aantal MDD 2000-asmodules van beide groottes. Dit vereenvoudigt het ontwerpen van een op maat gemaakt aandrijfconcept. Dankzij slimme verbindingsmechanica wordt de installatietijd verkort. Met het DCB "DC Connection Block" en de BCB "Bus Connection Block" kunnen alle modules snel worden aangesloten met behulp van stapeltechnologie. Dit elimineert complexe individuele bedrading voor voeding, DC-Link koppeling en real-time Ethernet-communicatie met de VARAN-bus.

Naast de veilige stopfuncties Safe Torque Off (STO) en Safe Stop 1 (SS1) bevat de MDD 2000-serie Safe Operating Stop (SOS), Safe Brake Control (SBC) en Safety Limited Speed (SLS) en maakt toepassingen tot SIL 3, PL e, Cat mogelijk. 4.

De digitale motor feedback interface Hiperface DSL is de standaard interface, die bedrading en tijd bespaart tijdens de eerste startup. Naast de single cable oplossing worden verschillende encoder types ondersteund: EnDat 2.1 en 2.2, Hiperface, Resolver, Sin/Cos, TTL, BiSS-C of Tamagawa.

Dimensies:

DIAS Drive size 1: 75x240x219 mm (WxHxD)

DIAS Drive size 2: 150x240x219 mm (WxHxD)

Bijschrift

MDD2000.jpg:

In één compact pakket worden maximaal drie assen, een voeding, vermogensfilter, remweerstand en DC-Link circuit gecombineerd met hoge prestaties.

MDD2000secgr.jpg:

De MDP 2000 voedings- en as module kan “stand-alone” worden gebruikt, maar ook geïntegreerd in een netwerk met een willekeurig aantal MDD 2000 as modules.

MDD2000dcb.jpg:

Via DBC "DC Connection Block" en BCB "Bus Connection Block" kan het multi-as netwerk snel worden uitgebreid zonder gereedschap.

SigmaControl

Met jarenlange ervaring in industriële besturingstechniek levert SigmaControl gespecialiseerde kennis en producten van vooraanstaande leveranciers als SIGMATEK, COPA-DATA, KONTRON en KOLLMORGEN. De uitgebreide kennis van zaken op met name motion control gerelateerde oplossingen en de klantgerichte aanpak leiden tot de kostenbesparende oplossingen die de sleutel zijn tot uw succes.

SIGMATEK

In 1988 is in Lamprechtshausen bij Salzburg SIGMATEK opgericht. De afgelopen jaren hebben vele innovatieve ontwikkelingen tot evenveel baanbrekende besturingsoplossingen geleid. SIGMATEK ontwikkelt en produceert hardware zoals besturingssystemen, PLC’s, Motion Controllers, Servo-systemen, Visualiseringunits en Industriële PC’s. Ook de bijbehorende Software zoals programmering- en servicetools komen van de R&D afdeling van SIGMATEK. Momenteel werken er ca. 550 hooggekwalificeerde medewerkers. Innovatie, hoge kwaliteit, Europese productie en service zijn maatgevend voor het succes van SIGMATEK, die heden ten dage kantoren heeft in Europa, US, China en Korea. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse distributeurs in de meest belangrijke internationale industriële centra.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor nadere informatie en fotomateriaal:

Astin de Zeeuw, Communicatie & Marketing

T +31 (0)180 69 57 73

astin@sigmacontrol.eu

Let op: in Belgische media graag T 03/297.70.07 gebruiken.